Hướng Dẫn Cài Đặt Máy 530

| Mã chức năng |  | Ghi chú chức năng | Phạm vi cài đặt và ghi chú CS-530. |  | Đơn vị |  |  |  |  | Trị số xuất xưởng |  |  | Thay đổi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhóm tham số cơ bản của cụm F0. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F0.03 |  | Chức năng điều khiển. | 0:Điều khiển véc-tơ vòng lặp 1 1:Điều khiển véc-tơ vòng lặp 2 2: Điều khiển V/F. |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | ☉ |
| F0.04 |  | Phương thức vận hành. | 0: sử dụng bàn phím 1: sử dụng terminal 2: điều khiển thông tin. |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | ☉ |
| F0.06 |  | Lựa chọn nguồn tần số chính X. | 0: Cài đặt số UP,DOWN(không ghi lại). 1: Cài đặt số UP,DOWN( ghi lại). 2:AI1 3:AI2 4: MS tốc độ 5: PLC 6: PID 9: Cài đặt thông tin truyền thông. |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | ☉ |
| F0.07 |  | Lựa chọn nguồn tần số phụ Y. | 0: Cài đặt số UP,DOWN(không ghi lại). 1: Cài đặt số UP,DOWN( ghi lại). 2:AI1 3:AI2 4: MS tốc độ 5: PLC 6: PID 9: Cài đặt thông tin truyền thông. |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | ☉ |
| F0.08 |  | Lựa chọn phạm vi Y. | 0: Tương đương với tần số lớn nhất. 1: Tương đương với nguồn tần số X. |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | ☉ |
| F0.09 |  | Phạm vi nguồn tần số Y. | 0% ~ 100% |  | 1% |  |  |  |  | 100% |  |  | ☉ |
| F0.10 |  | Lựa chọn nguồn tần số. | 0: Nguồn chính X. 1: Nguồn chính X + nguồn phụ trợ Y. 2: Thay nguồn chính X và nguồn phụ trợ Y. 3: Thay nguồn chính X và X + Y 4: Thay nguồn phụ trợ Y và X + Y 5: Nguồn chính X maximun và nguồn phụ trợ Y. |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | o |
| F0.13 |  | Lựa chọn chiều vận hành | 0: Cùng chiều. 1: Ngược chiều. 2: Nghiêm cấm vận hành ngược chiều. |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | ☉ |
| F0.14 |  | Tần số đầu ra lớn nhất (chặn trên ). | 50.00~400.00Hz |  | 1Hz |  |  |  |  | 50.00Hz |  |  | ☉ |
| F0.15 |  | Lựa chọn nguồn tần số giới hạn trên | 0:cài đặt F0-16 1:AI1 2:AI2 3. Cổng thông tin |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | o |
| F0.16 |  | Tần số đầu ra nhỏ (chặn dưới ). | Tần số hạn chế thấp F0-18 tới tần số lớn nhất F0-14 |  | 0.01Hz |  |  |  |  | 50.00Hz |  |  | o |
| F0.17 |  | Tần số giới hạn trên. | 0.00HZ tới tần số lớn nhất F0-14 |  | 0.01HZ |  |  |  |  | 0.00HZ |  |  | o |
| F0.18 |  | Tần số giới hạn dưới. | 0.00HZ tới tần số nhỏ F0-16 |  | 0.01Hz |  |  |  |  | 0.00Hz |  |  | o |
| F0.23 |  | Thời gian tăng tốc 1 | 0.1~3600.0s |  | Giây |  |  |  |  | 20.0s |  |  | o |
| F0.24 |  | Thời gian giảm tốc 1 | 0.1~3600.0s |  | Giây |  |  |  |  | 20.0s |  |  | o |
| F0.26 |  | Tần số tải | 1.0 kHZ~15.0 kHz |  | 0.1 KHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F0.28 |  | Khôi phục giá trị cài đặt. | 0: Không thao tác. 1: Khôi phục các trị số khi xuất xưởng. 2:Tham số sử dụng trước trên sự cố nguồn. 3: Xóa các ghi chép sự cố. |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | ☉ |
| Nhóm tham số điều khiển khởi động / dừng của cụm F1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F1.01 |  | Phương thức vận hành ( khởi động ). | 0: Khởi động từ tần số dừng. 1: Khởi động từ tần số 0Hz. 2: Khởi động từ tần số lớn nhất. |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | ☉ |
| F1.04 |  | Tần số bắt đầu khởi động | 0.00~10.00Hz |  | 0.01Hz |  |  |  |  | 0.00Hz |  |  | o |
| F1.05 |  | Thời gian duy trì tần số khởi động | 0.0~36.0s |  | 0.1 Giây |  |  |  |  | 0.0s |  |  | o |
| F1.06 |  | Dòng điện hãm lúc khởi động | 0%~100.0% |  | % |  |  |  |  | 0.0% |  |  | o |
| F1.07 |  | Thời gian hãm trước khởi động | 0.0~36.0s |  | 0.1Giây |  |  |  |  | 0.0s |  |  | o |
| F1.13 |  | Phương thức dừng máy. | 0: giảm tốc dừng máy. 1: Tự do dừng máy. |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | o |
| F1.14 |  | Tần số bắt đầu hãm lúc dừng máy. | 0.00HZ~F0.14 |  | 0.01Hz |  |  |  |  | 0.00Hz |  |  | o |
| F1.17 |  | Thời gian hãm dòng 1 chiều khi dừng máy. | 0.0s~36.0s |  | Giây |  |  |  |  | 0.0s |  |  | o |
| F1.18 |  | Năng lượng hãm lúc phanh. | 0% ~100.0% |  | 1 % |  |  |  |  | 0.0% |  |  | o |
| F1.19 |  | Khởi động lại khi nguồn bị gián đoạn. | 0: vô hiệu. 1: khởi động lại từ tần số dừng. 2: khởi động lại từ tần số nhỏ nhất. 3: khởi động chỉ đạo. |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | o |
| F1.23 |  | Lựa chọn chức năng dừng thoáng qua / không dừng. | 0: vô hiệu lực. 1:có hiệu lực. |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| F1.24 |  | Tỉ lệ giảm HZ khi dừng thoáng qua / không dừng. | 0 – 3 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | o |
| Nhóm tham số điều khiển V/F cụm F2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F2.00 |  | Cài đặt đường cong. | 0: đường cong V/F rỏ ràng ( dạng chuẩn ). 1: đường cong V/F phức (có nhiều đường ) . 2: đường cong V/F vuông . |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | ☉ |
| F2.01 |  | Tăng mô-men xoắn. | 0.0 % – 30.0 % |  | 0.1% |  |  |  |  | 1.0% |  |  | o |
| F2.02 |  | Tăng mô-men xoắn của tần số cắt giảm. | 0.0Hz ~ tần số ra lớn nhất. |  | 0.01Hz |  |  |  |  | 30.00Hz |  |  | ☉ |
| F2.03 |  | Tần số V/F điểm 1 F1 | 0.00Hz~tần số đánh giá của mô-tơ. |  | 0.01Hz |  |  |  |  | 0.00Hz |  |  | ☉ |
| F2.04 |  | Điện áp V/F điểm 1V1 | 0.0%~100.0% |  | 0.1% |  |  |  |  | 0.0% |  |  | ☉ |
| F2.05 |  | Tần số V/F điểm 2 F2 | 0.00Hz~tần số đánh giá của mô-tơ. |  | 0.01Hz |  |  |  |  | 0.00Hz |  |  | ☉ |
| F2.06 |  | Điện áp V/F điểm 2 V2 | 0.0%~100.0% |  | 0.1% |  |  |  |  | 0.0% |  |  | ☉ |
| F2.07 |  | Tần số V/F điểm 3 F3 | 0.00Hz~tần số đánh giá của mô-tơ. |  | 0.01Hz |  |  |  |  | 0.00Hz |  |  | ☉ |
| F2.08 |  | Điện áp V/F điểm 3 V3 | 0.0%~100.0% |  | 0.1% |  |  |  |  | 0.0% |  |  | ☉ |
| F2.09 |  | Hệ số bù trượt. | 0.0%~200.0% |  | 0.1% |  |  |  |  | 0.0% |  |  | o |
| F2.10 |  | Chức năng AVR | 0: Vô hiệu. 1: Có hiệu quả toàn bộ qui trình. 2: Chỉ không có hiệu quả khi giảm tốc. |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | o |
| F2.11 |  | Điều chỉnh giảm rung chấn. | 0~100 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | o |
| F2.12 |  | Lựa chọn vận hành tiết kiệm năng lượng. | 0: Không tác động 1: Vận hành tự động |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | o |
| Nhóm tham số điều khiển véc-tơ cụm F3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F3.00 |  | Chuyển đổi tần số F1 | 1.00HZ ~ F0.14 |  | 0.01HZ |  |  |  |  | 10.00HZ |  |  | o |
| F3.01 |  | Chuyển đổi độ rộng w1 | 0.00Hz~F0.14 |  | 0.01Hz |  |  |  |  | 5.00Hz |  |  | o |
| F3.02 |  | Chuyển đổi tần số F2 | 10HZ ~ F0.14 |  | 0.01HZ |  |  |  |  | 50 |  |  | o |
| F3.03 |  | Chuyển đổi độ rộng w2 | 0.00HZ ~ F0.14 |  | 0.01Hz |  |  |  |  | 5.00 |  |  | o |
| F3.05 |  | Thời gian tích phân tần số tốc độ trung bình. | 0.01s ~10.00s |  | 0.01giây |  |  |  |  | 1.20s |  |  | o |
| F3.07 |  | Thời gian tích phân tần số tốc độ thấp. | 0.01s ~10.00s |  | 0.01giây |  |  |  |  | 1.00s |  |  | o |
| F3.17 |  | Hệ số bổ sung sai lệch . | 50% ~ 200% |  | 1% |  |  |  |  | 100% |  |  | o |
| F3.21 |  | Mô-men xoắn giới hạn trên. | 0.0~200.0% |  | 0.1% |  |  |  |  | 180.0% |  |  | o |
| F3.20 |  | Nguồn giới hạn trên mô men xoắn. | 0: F3.21 1: AI1 2:AI2 3: cài đặt tín hiệu thông tin . |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | o |
| Nhóm tham số điều khiển mô tơ cụm F4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F4.00 |  | Tự động đo thông số mô tơ. | 0: không hiệu lực. 1: đo tĩnh. 2: đo động. |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | ☉ |
| F4.01 |  | Công suất định mức mô-tơ | 0.4~1000.0kw |  | 0.1Kw |  |  |  |  | Cài theo loại máy |  |  | ☉ |
| F4.02 |  | Điện áp định mức mô-tơ | 0V ~ 440v |  | 1V.AC |  |  |  |  | Cài theo loại máy |  |  | ☉ |
| F4.03 |  | Số cặp cực của mô tơ. | 2P – 64P |  | 2P |  |  |  |  | 4P |  |  | o |
| F4.04 |  | Dòng định mức mô-tơ. | 0.1A ~ 3000.0A |  | 0.1Ampe |  |  |  |  | Cài theo loại máy |  |  | ☉ |
| F4.05 |  | Tần số định mức mô-tơ | 0.00Hz~F0.14 |  | 0.0Hz |  |  |  |  | 50.00Hz |  |  | ☉ |
| F4.06 |  | Tốc độ quay định mức mô-tơ | 0~36000rpm |  | 1Vòng/phút |  |  |  |  | 1430 |  |  | ☉ |
| F4.07 |  | Dòng không tải mô-tơ. | 0.1A ~ 1500.0A |  | 0.1Ampe |  |  |  |  | Cài theo loại máy |  |  | o |
| F4.08 |  | Điện trở (stator)mô-tơ | 0.001~65.535Ω |  | 0.001Ôm |  |  |  |  | Cài theo loại máy |  |  | o |
| F4.09 |  | Điện trở (rotor) mô-tơ | 0.001~65.535Ω |  | 0.001Ôm |  |  |  |  | Cài theo loại máy |  |  | o |
| F4.10 |  | Điện cảm (stator)mô-tơ | 0.1~655.35mH |  | 0.1mH |  |  |  |  | Cài theo loại máy |  |  | o |
| F4.11 |  | Hỗ cảm (rotor) mô-tơ | 0.1~65.535mH |  | 0.01mH |  |  |  |  | Cài theo loại máy |  |  | o |
| Nhóm tham số đầu vào cụm F5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F5.00 |  | Lựa chọn chức năng thiết bị đầu cuối DI1 | 0: không chức năng. 1: FWD. 2: REV. 3: Điều khiển vận hành hệ 3 tuyến 4: FJOG. 5: RJOG. 6: Đầu UP. 7: Đầu DOWN. 8: Dừng tự do. 9: RESET. 10: Tạm dừng. 11: Đầu ra thường mở sự cố bên ngoài. 12: giai đoạn 1. 13: giai đoạn 2. 14: giai đoạn 3. |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | ☉ |
| F5.01 |  | DI2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | ☉ |
| F5.02 |  | DI3 |  |  | 1 |  |  |  |  | 9 |  |  | ☉ |
| F5.03 |  | DI4 |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 |  |  | ☉ |
| F5.04 |  | DI5 |  |  | 1 |  |  |  |  | 13 |  |  | ☉ |
|  |  |  | 15: Giai đoạn 4. 16: Tăng giảm tốc giai đoạn 1. 17: Tăng giảm tốc giai đoạn 2. 18: Ngắt nguồn tần số. 19: Xóa bỏ cài đặt UP/DOWN. 20: Thiết bị đầu cuối dừng, thay lệnh vận hành. 21: Hạn chế tăng giảm tốc. 22: Tạm dừng PID. 23: Trở lại vị trí PLC 24: Tạm dừng tần số. 25: kích hoạt đầu vào hẹn giờ. 26: Lênh hãm. 27: Đầu vào lỗi thường đóng. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F5.11 |  | Mô thức điều khiển thiết bị đầu cuối (FWD,REV…DI5 ). | 0: Điều khiển 2 tuyến 1. 1:Điều khiển 2 tuyến 2 2.Điều khiển 3 tuyến 1. 3:Điều khiển 3 tuyến 2. |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | o |
| F5.12 |  | Tần số vận hành điều khiển up,down | 0.01~100.00Hz/s |  |  | 0.01Hz/s |  |  |  | 1.00Hz/s |  |  | o |
| F5.15 |  | Giới hạn dưới ngỏ vào AI1 | 0.00V~10.00V |  |  | 0.01Vôn |  |  |  | 0.00V |  |  | o |
| F5.16 |  | Cài đặt giá trị tương ứng Giới hạn dưới ngỏ vào AI1 | -100.0~100.0% |  |  | 0.1% |  |  |  | 0.0% |  |  | o |
| F5.17 |  | Giới hạn trên ngỏ vào AI1 | 0.00V~10.00V |  |  | 0.01Vôn |  |  |  | 10.00V |  |  | o |
| F5.18 |  | Cài đặt giá trị tương ứng Giới hạn trên ngỏ vào AI1 | -100.0% ~ 100.0% |  |  | 0.1% |  |  |  | 100.0% |  |  | o |
| F5.19 |  | Thời gian lọc sóng đầu vào AI1. | 0.00s~10.00s |  |  | 0.01giây |  |  |  | 0.10s |  |  | o |
| F5.20 |  | Giới hạn dưới AI2 | 0.00V~10.00V |  |  | 0.01Vôn |  |  |  | 0.00V |  |  | o |
| F5.21 |  | Cài đặt giới hạn dưới AI2 | -100.0~100.0% |  |  | 0.1% |  |  |  | 0.0% |  |  | o |
| F5.22 |  | Giới hạn trên AI2 | 0.00V~10.00V |  |  | 0.01Vôn |  |  |  | 10.00V |  |  | o |
| F5.23 |  | Cài đặt giới hạn trên CI | -100.0~100.0% |  |  | 0.1% |  |  |  | 100.0% |  |  | o |
| F5.24 |  | Thời gian lọc sóng đầu vào AI2 | 0.00s~10.00s |  |  | 0.01giây |  |  |  | 0.10s |  |  | o |
| Nhóm tham số đầu ra cụm F6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0: Không đầu ra. 1: Đang vận hành . 2: Đầu ra sự cố. 3.Phát hiện mức tần số đến FDT. 4: Đạt đến tần số . 5: Đang vận hành không tốc. 6.Mô tơ quá tải. 7.Biến tần quá tải. 8.Hoàn thành chu kỳ PLC. 9: Đạt thời gian vận hành. 10: Đạt tần số dưới ( F0.16). 11.Chuẩn bị vận hành. 12.AI1 > AI2. 13: Đạt tần số giới hạn trên. 14: Đạt tần số giới hạn dưới. 15.Tình trạng ngỏ ra điện áp thấp. 16.Cài đặt thông tin. 17.Chức năng ngỏ ra timer. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F6.00 | Lựa chọn đầu ra rơ-le 1. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  | o |
| F6.02 | Lựa chọn đầu ra rơ-le Y1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | o |
| F6.09 | Lựa chọn đầu ra A01. |  |  | 0: Tần số vận hành. 1: Tần số cài đặt. 2: Dòng ngỏ ra. 3: Công suất đầu ra. 4: Điện áp ngỏ ra. 5: AI1. 6: AI2. 7: Cài đặt thông tin. |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | o |
| F6.12 | Hệ số bù đắp A01. |  |  | -100.0~100.0% |  |  | 0.1% |  |  |  | 0.0% |  | o |
| F6.13 | Hệ số đạt được A01. |  |  | -10.00V~10.00V |  |  | 0.01Vôn |  |  |  | 1.00V |  | o |
| Nhóm tham số chức năng liên lạc giữa người và máy của cụm F7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F7.00 | Tần số đang vận hành Jog. |  |  | 0.00HZ – tần số Max. |  |  | 0.01HZ |  |  |  | 6.00HZ |  | o |
| F7.01 | Thời gian tốc độ Jog lên. |  |  | 0.0s – 3000.0s. |  |  | 0.1s |  |  |  | 20.0s |  | o |
| F7.02 | Thời gian tốc độ Jog xuống. |  |  | 0.0s – 3000.0s. |  |  | 0.1s |  |  |  | 20.0s |  | o |
| F7.03 | Thời gian tốc độ lên 2. |  |  | 0.0s – 3000.0s. |  |  | 0.1s |  |  |  | 20.0s |  | o |
| F7.04 | Thời gian tốc độ xuống 2. |  |  | 0.0s – 3000.0s. |  |  | 0.1s |  |  |  | 20.0s |  | o |
| F7.05 | Thời gian tốc độ lên 3. |  |  | 0.0s – 3000.0s. |  |  | 0.1s |  |  |  | 20.0s |  | o |
| F7.06 | Thời gian tốc độ xuống 3. |  |  | 0.0s – 3000.0s. |  |  | 0.1s |  |  |  | 20.0s |  | o |
| F7.07 | Thời gian tốc độ lên 4. |  |  | 0.0s – 3000.0s. |  |  | 0.1s |  |  |  | 20.0s |  | o |
| F7.08 | Thời gian tốc độ xuống 4. |  |  | 0.0s – 3000.0s. |  |  | 0.1s |  |  |  | 20.0s |  | o |
| F7.09 | Tần số trượt 1. |  |  | 0.00HZ – tần số max. |  |  | 0.01HZ |  |  |  | 0.00HZ |  | o |
| F7.10 | Tần số trượt 2. |  |  | 0.00HZ – tần số max. |  |  | 0.01HZ |  |  |  | 0.00HZ |  | o |
| F7.11 | Tần số trượt 3. |  |  | 0.00HZ – tần số max. |  |  | 0.01HZ |  |  |  | 0.00HZ |  | o |
| F7.12 | Tần số trượt 4. |  |  | 0.00HZ – tần số max. |  |  | 0.01HZ |  |  |  | 0.00HZ |  | o |
| F7.13 | Tần số trượt 5. |  |  | 0.00HZ – tần số max. |  |  | 0.01HZ |  |  |  | 0.00HZ |  | o |
| F7.14 | Tần số trượt 6. |  |  | 0.00HZ – tần số max. |  |  | 0.01HZ |  |  |  | 0.00HZ |  | o |
| F7.15 | Thời gian chuyển động ngược/xuôi. |  |  | 0.0s – 3000s |  |  | 0.01s |  |  |  | 0.0s |  | o |
| F7.17 | Tần số cài đặt thấp hơn tần số giới hạn dưới hành động. |  |  | 0: vận hành với tần số giới hạn dưới. 1:dừng. 2: vận hành với tốc độ 0 . |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | o |
| F8.20 | Cài đặt thời gian vận hành. |  |  | 0h~65535h |  |  | 1giờ |  |  |  | 65535h |  | o |
| F8.26 | Thời gian vận hành START. |  |  | 0: Tiếp tục vận hành. 1:Dừng máy. |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | o |
| F7.32 | Nhiệt độ |  |  | 0~100℃ |  |  | 1độ |  |  |  |  |  | o |
| F7.36 | Lựa chọn ĐK vận hành quạt giải nhiệt. |  |  | 0:máy vận hành . 1:dừng vận hành 1 phút và dừng. 2:dừng trên điều khiển. 3:kiểm tra nhiệt độ lớn hơn 50℃. |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | o |
| F7.49 | Sử dụng mật khẩu. |  |  | 0~65535 |  |  | 1 |  |  |  | 00000 |  |  |
| Nhóm tham số chức năng mô tả thông tin cụm F8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F8.00 | Tốc độ truyền. |  |  | 0:300BPS. 1:600BPS. 1:1200BPS. 1:2400BPS. 1:4800BPS. 1:9600BPS. 1:19200BPS. 1:38400BPS. |  |  |  |  | 1 |  | 5 |  | o |
| F8.01 | Định dạng dữ liệu. |  |  | 0:không kiểm tra (định dạng DL < 8N2). 1:kiểm tra hệ số chẳn (định dạng DL < 8E1). 1:kiểm tra hệ số lẻ ( định dạng DL < 8 01 ). |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | o |
| F8.02 | Địa chỉ. |  |  | 0 – 247 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | o |
| F8.04 | Qúa giờ thông tin. |  |  | 0.0s – 60.0s |  |  |  |  | 0.1s |  | 0.0s |  | o |
| F8.03 | Phản ứng trễ. |  |  | 0ms – 20ms. |  |  |  |  | 1ms |  | 10ms |  | o |
| Nhóm tham số sự cố và bảo vệ cụm 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F9.00 | Lựa chọn bảo vệ mô-tơ quá tải. |  |  | 0: Không hoạt động. 1: Hoạt động. |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | o |
| F9.01 | Hệ số đạt được bảo vệ mô-tơ quá tải. |  |  | 0.20s ~ 10.00s |  |  |  |  | 0.01s |  | 1.00s |  | o |
| F9.02 | Hệ số cảnh báo bảo vệ mô-tơ quá tải. |  |  | 50.0%~100.0% . |  |  |  |  | 1% |  | 80.0% |  | o |
| F9.03 | Điểm đạt được quá áp. |  |  | 0% - 100% |  |  |  |  | 1% |  | 50% |  | o |
| F9.04 | Điểm bảo vệ quá áp. |  |  | 120% - 150% |  |  |  |  | 1% |  | 130% |  | o |
| F9.05 | Điểm đạt được quá dòng. |  |  | 0~100% |  |  |  |  | 1% |  | 20% |  | o |
| F9.06 | Điểm bảo vệ quá dòng. |  |  | 100~200% |  |  |  |  | 1% |  | 180% |  | o |
| F9.11 | Số lần tự động khắc phục sự cố |  |  | 0~3 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | o |
| F9.13 | Thời gian giữa các lần tự động khắc phục sự cố. |  |  | 0.1~100.0s |  |  |  |  | 0.1s |  | 1.0s |  | o |
| F9.14 | Bảo vệ mất pha đầu vào. |  |  | 0: Nghiêm cấm. 1: Cho phép. |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | o |
| F9.15 | Bảo vệ mất pha đầu ra. |  |  | 0: Nghiêm cấm. 1: Cho phép. |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | o |
| F9.16 F9.17 F9.18 | Hiển thị sự cố đầu tiên. Hiển thị sự cố lần 2. Hiển thị sự cố lần 3. |  |  | 0: Không sự cố. 1: Bảo vệ máy biến tần gặp sự cố (ERR01). 4: Qúa dòng khi tăng tốc (ERR04). 5:Qúa dòng khi giảm tốc (ERR05). 6:Qúa dòng khi tốc độ không đổi. (ERR06). 7:Qúa dòng khi giảm tốc. (ERR07). 8: Qúa áp khi tăng tốc.(ERR08). 9: Qúa áp khi giảm tốc.(ERR09). 10:Qúa áp khi tốc độ không đổi. (ERR10). 11:Qúa áp khi giảm tốc. (ERR11). 12: Sự cố thiếu áp(ERR12). 13:Máy biến tần quá tải(ERR13). 14:Mô tô quá tải(ERR14). 15:Máy biến tần quá nhiệt (ERR15). 16: Lỗi chuyển đổi AD (ERR16). 17: Lỗi dòng IU (ERR17). 18: Lỗi dòng IV (ERR18). 19: Lỗi dòng IW (ERR18). 20:Sự cố ngắn mạch tiếp đất (ERR20). 21:Sự cố điều chỉnh mô tơ (ERR21). 22: Bảo lưu(ERR22). 23: Đầu vào thiếu pha (ERR23). 24: Đầu ra thiếu pha (ERR24). 25: Sự cố lưu trữ tham số (ERR25). 26: Sự cố sai mật mã 3 lần (ERR26). 27: Sự cố thông tin (ERR27). 28: Sự cố thiết bị kết nối ngoài (ERR28). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F9.19 | Sự cố gần nhất. |  |  | Chỉ xem. |  |  |  |  | … |  | … |  | … |
| F9.20 | Sự cố tần số trên. |  |  | Chỉ xem. |  |  |  |  | … |  | … |  | … |
| F9.21 | Dòng đầu ra khi sự cố |  |  | Chỉ xem. |  |  |  |  | … |  | … |  | … |
| F9.22 | Điện áp DC khi đang sự cố. |  |  | Chỉ xem. |  |  |  |  | … |  | … |  | … |
| F9.23 | Trạng thái đầu vào thiết bị đầu cuối khi sự cố. |  |  | Chỉ xem. |  |  |  |  | … |  | … |  | … |
| F9.24 | Trạng thái đầu ra thiết bị đầu cuối khi đang sự cố. |  |  | Chỉ xem. |  |  |  |  | … |  | … |  | … |
| Nhóm tham số chức năng ĐK PID cụm FA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FA.00 | Nguồn tham khảo PID. |  |  | 0: FA – 01. 1: AI1. 2: AI2. 3: Cổng thông tin. |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | o |
| FA.01 | Cài đặt bàn phím tham khảo PID. |  |  | 0.0%~100.0% |  |  |  |  | 0.1% |  | 50.0% |  | o |
| FA.03 | Nguồn phản hồi PID. |  |  | 0: AI1. 1: AI2. 2: AI1+AI2. 3: Cổng thông tin |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | o |
| FA.04 | Đặc tính đầu ra PID. |  |  | 0: Đầu ra PID là đặc tính chính. 1:Đầu ra PID là đặc tính phụ. |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | o |
| FA.05 | Phạm vi phản hồi tham khảo. |  |  | 0 - 65535 |  |  |  |  | 1 |  | 1000 |  | o |
| FA.06 | Tỉ lệ tăng (p) |  |  | 0.00~100.00 |  |  |  |  | 0.1 |  | 20.0 |  | o |
| FA.07 | T/g tích phân (I) |  |  | 0.01~10.00s |  |  |  |  | 0.01S |  | 2.00S |  | o |
| FA.08 | T/g vi phân (D) |  |  | 0.01~10.00s |  |  |  |  | 0.01S |  | 2.00S |  | o |
| FA.09 | Chuyển động ngược của tần số cắt . |  |  | 0.0HZ ~ Tần số max. |  |  |  |  | 0.01Hz |  | 2.00Hz |  | o |
| FA.10 | Giới hạn bias |  |  | 0.0%~100.0% |  |  |  |  | 0.1% |  | 0.0% |  | o |
| Nhóm tham số tần số đóng ngắt cụm FB. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FB.00 | Chế độ cài đặt tần số đóng ngắt. |  |  | Tần số trung tâm tương đối. Tần số max tương đối. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | o |
| FB.01 | Biên độ tần số đóng ngắt. |  |  | 0.0% ~ 100.0% . |  |  |  |  | 0.1% |  | 0.0% |  | o |
| FB.02 | Biên độ tần số phản kháng. |  |  | 0.0% ~ 50.0% . |  |  |  |  | 0.1% |  | 0.0% |  | o |
| FB.03 | Chu kỳ ts đóng ngắt . |  |  | 0.1~3000.0s |  |  |  |  | 0.1s |  | 10.0s |  | o |
| FB.10 | Giới hạn lệch. |  |  | 0.0% ~ 100.0% . |  |  |  |  | 0.1% |  | 50.0% |  |  |
| Nhóm tham số đa tốc MS và chức năng PLC cụm FC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FC.00 | Đa tốc 0 |  | 0.00Hz~…Tần số lớn nhất. |  |  |  |  | Hz |  |  |  | 0.00Hz | o |
| FC.01 | Đa tốc1 |  | 0.00Hz~…Tần số lớn nhất. |  |  |  |  | Hz |  |  |  | 0.00Hz | o |
| FC.02 | Đa tốc 2 |  | 0.00Hz~…Tần số lớn nhất. |  |  |  |  | Hz |  |  |  | 0.00Hz | o |
| FC.03 | Đa tốc 3 |  | 0.00Hz~…Tần số lớn nhất. |  |  |  |  | Hz |  |  |  | 0.00Hz | o |
| FC.04 | Đa tốc 4 |  | 0.00Hz~…Tần số lớn nhất. |  |  |  |  | Hz |  |  |  | 0.00Hz | o |
| FC.05 | Đa tốc 5 |  | 0.00Hz~…Tần số lớn nhất. |  |  |  |  | Hz |  |  |  | 0.00Hz | o |
| FC.06 | Đa tốc 6 |  | 0.00Hz~…Tần số lớn nhất. |  |  |  |  | Hz |  |  |  | 0.00Hz | o |
| FC.07 | Đa tốc 7 |  | 0.00Hz~…Tần số lớn nhất. |  |  |  |  | Hz |  |  |  | 0.00Hz | o |
| FC.08 | Đa tốc8 |  | 0.00Hz~…Tần số lớn nhất. |  |  |  |  | Hz |  |  |  | 0.00Hz | o |
| FC.09 | Đa tốc9 |  | 0.00Hz~…Tần số lớn nhất. |  |  |  |  | Hz |  |  |  | 0.00Hz | o |
| FC.10 | Đa tốc10 |  | 0.00Hz~…Tần số lớn nhất. |  |  |  |  | Hz |  |  |  | 0.00Hz | o |
| FC.11 | Đa tốc11 |  | 0.00Hz~…Tần số lớn nhất. |  |  |  |  | Hz |  |  |  | 0.00Hz | o |
| FC.12 | Đa tốc12 |  | 0.00Hz~…Tần số lớn nhất. |  |  |  |  | Hz |  |  |  | 0.00Hz | o |
| FC.13 | Đa tốc13 |  | 0.00Hz~…Tần số lớn nhất. |  |  |  |  | Hz |  |  |  | 0.00Hz | o |
| FC.14 | Đa tốc14 |  | 0.00Hz~…Tần số lớn nhất. |  |  |  |  | Hz |  |  |  | 0.00Hz | o |
| FC.15 | Đa tốc15 |  | 0.00Hz~…Tần số lớn nhất. |  |  |  |  | Hz |  |  |  | 0.00Hz | o |
| FC.16 | Phương thức vận hành PLC . |  | 0:Quay đơn xong dừng máy. 1: Quay đơn xong giữ nguyên trị cuối cùng. 2: Quay tuần hoàn. |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | o |
| FC.17 | Lựa chọn bộ nhớ PLC khi tắt nguồn. |  | 0: không nhớ khi tắt nguồn. 1:nhớ khi tắt nguồn. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | o |
| FC.18 | Thời gian vận hành đoạn 0. |  | 0.0s~6553.5s. |  |  |  |  | 0.1s |  |  |  | 0.0s | o |
| FC.19 | Hướng vận hành đoạn 0. |  | Hàng đơn vị: Lựa chọn FWD,REV. 0:Stop. 1: FWD. 2: REV. |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | o |
| FC.20 | Thời gian vận hành đoạn 1. |  | 0.0s~6553.5s. |  |  |  |  | 0.1s |  |  |  | 0.0s | o |
| FC.21 | Hướng vận hành đoạn 1. |  | Hàng đơn vị: Lựa chọn FWD,REV. 0:Stop. 1: FWD. 2: REV. |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | o |
| FC.22 | Thời gian vận hành đoạn 2 |  | 0.0s~6553.5s. |  |  |  |  | 0.1s |  |  |  | 0.0s | o |
| FC.23 | Hướng vận hành đoạn 2. |  | Hàng đơn vị: Lựa chọn FWD,REV. 0:Stop. 1: FWD. 2: REV. |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 | o |
| FD.24 | Thời gian vận hành đoạn 3 |  | 0.0s~6553.5s. |  |  |  |  | 0.1s |  |  |  | 0.0s | o |
| FD.25 | Hướng vận hành đoạn 3. |  | Hàng đơn vị: Lựa chọn FWD,REV. 0:Stop. 1: FWD. 2: REV. |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 | o |
| FD.26 | Thời gian vận hành đoạn 4 |  | 0.0s~6553.5s. |  |  |  |  | 0.1s |  |  |  | 0.0s | o |
| FD.27 | Hướng vận hành đoạn 4. |  | Hàng đơn vị: Lựa chọn FWD,REV. 0:Stop. 1: FWD. 2: REV. |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 | o |
| FD.28 | Thời gian vận hành đoạn 5 |  | 0.0s~6553.5s. |  |  |  |  | 0.1s |  |  |  | 0.0s | o |
| FD.29 | Hướng vận hành đoạn 5. |  | Hàng đơn vị: Lựa chọn FWD,REV. 0:Stop. 1: FWD. 2: REV. |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 | o |
| FD.30 | Thời gian vận hành đoạn 6 |  | 0.0s~6553.5s. |  |  |  |  | 0.1s |  |  |  | 0.0s | o |
| FD.31 | Hướng vận hành đoạn 6. |  | Hàng đơn vị: Lựa chọn FWD,REV. 0:Stop. 1: FWD. 2: REV. |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 | o |
| FD.32 | Thời gian vận hành đoạn 7 |  | 0.0s~6553.5s. |  |  |  |  | 0.1s |  |  |  | 0.0s | o |
| FD.33 | Hướng vận hành đoạn 7. |  | Hàng đơn vị: Lựa chọn FWD,REV. 0:Stop. 1: FWD. 2: REV. |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 | o |
| FD.34 | Thời gian vận hành đoạn 7 |  | 0.0s~6553.5s. |  |  |  |  | 0.1s |  |  |  | 0.0s | o |
| FD.35 | Hướng vận hành đoạn 8. |  | Hàng đơn vị: Lựa chọn FWD,REV. 0:Stop. 1: FWD. 2: REV. |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 | o |
| FD.36 | Thời gian vận hành đoạn 9 |  | 0.0s~6553.5s. |  |  |  |  | Giây (phút) |  |  |  | 0.0s | o |
| FD.37 | Hướng vận hành đoạn 9. |  | Hàng đơn vị: Lựa chọn FWD,REV. 0:Stop. 1: FWD. 2: REV. |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 | o |
| FD.38 | Thời gian vận hành đoạn 10 |  | 0.0s~6553.5s. |  |  |  |  | 0.1s |  |  |  | 0.0s | o |
| FD.39 | Hướng vận hành đoạn 10. |  | Hàng đơn vị: Lựa chọn FWD,REV. 0:Stop. 1: FWD. 2: REV. |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 | o |
| FD.40 | Thời gian vận hành đoạn 11 |  | 0.0s~6553.5s. |  |  |  |  | 0.1s |  |  |  | 0.0s | o |
| FD.41 | Hướng vận hành đoạn 11. |  | Hàng đơn vị: Lựa chọn FWD,REV. 0:Stop. 1: FWD. 2: REV. |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 | o |
| FD.42 | Thời gian vận hành đoạn 12 |  | 0.0s~6553.5s. |  |  |  |  | 0.1s |  |  |  | 0.0s | o |
| FD.43 | Hướng vận hành đoạn 12. |  | Hàng đơn vị: Lựa chọn FWD,REV. 0:Stop. 1: FWD. 2: REV. |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 | o |
| FD.44 | Thời gian vận hành đoạn 13 |  | 0.0s~6553.5s. |  |  |  |  | 0.1s |  |  |  | 0.0s | o |
| FD.45 | Hướng vận hành đoạn 13. |  | Hàng đơn vị: Lựa chọn FWD,REV. 0:Stop. 1: FWD. 2: REV. |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 | o |
| FD.46 | Thời gian vận hành đoạn 14 |  | 0.0s~6553.5s. |  |  |  |  | 0.1s |  |  |  | 0.0s | o |
| FD.47 | Hướng vận hành đoạn 14. |  | Hàng đơn vị: Lựa chọn FWD,REV. 0:Stop. 1: FWD. 2: REV. |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 | o |
| FD.48 | Thời gian vận hành đoạn 15 |  | 0.0s~6553.5s. |  |  |  |  | 0.1s |  |  |  | 0.0s | o |
| FD.49 | Hướng vận hành đoạn 15. |  | Hàng đơn vị: Lựa chọn FWD,REV. 0:Stop. 1: FWD. 2: REV. |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 | o |
| FD.50 | Lựa chọn đơn vị thời gian vận hành PLC. |  | 0:S. 1:H |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |
| Nhóm tham số nhà máy cụm FF. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| FF-00 | Tham số mật mã nhà máy. | ****** | ****** |
| --- | --- | --- | --- |